КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку Автобетононасоса 32X-5RZ, 4x2, шасси ISUZU, EURO 6

*изображение несет справочный характер

Цена DDP Москва – 22 000 000 руб. в т.ч. НДС по ставке 20%, включает утилизационный сбор

СРОК ПОСТАВКИ: 10 дней.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 100% оплата.

ГАРАНТИЯ: 12 месяцев, 50000 км, 2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель |  |  | 32-5RZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед. измерения | Параметры |
| Насосная система | Максимальная теоретическая пропускная способность (высокое давление) | m3/h | 100 |
|  | Максимальное выходное давление материала (высокое давление) | Mpa | 7.3 |
|  | Объём загрузочного бункера | L | 600 |
|  | Высота подачи | mm | 1400 |
|  | Режим работы гидравлической системы |  | Открытый тип |
|  | Режим работы распределительного клапана |  | S-образный клапан |
|  | Диаметр масляного цилиндра x Поршневой ход | mm | φ110x1400 |
|  | Диаметр бетонного цилиндра x Поршневой ход | mm | φ230×1400 |
|  | Охлаждение гидравлического масла |  | Воздушное охлаждение |
| Стрела | Тип конструкции |  | 32-5RZ |
|  | Максимальная высота распределения материала | m | 32 |
|  | Максимальный радиус распределения материала | m | 27.1 |
|  | Угол поворота |  | ±360° |
|  | Диаметр нагнетательной трубы | mm | 125 |
|  | Длина концевого шланга | mm | 3000 |
|  | Минимальная высота выдвижения стрелы | mm | 5800 |
|  | Размах выносных опор (спереди × сзади × сбоку) | mm | 5950×6270×5350 |
| Шасси и Транспорное средство в целом | Общий вес | t | 20(18) |
|  | Модель шасси |  | QL1180EQFRY |
|  | Колесная база | mm | 4500/5550 |
|  | Модель двигателя |  | ISUZU |
|  | Мощность двигателя | KW | 177 |
|  | Объем топливного бака | L | 300 |
|  | Стандарт выброса выхлопных газов |  | Евро 6 |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | mm | 9100x2400x3500 |
|  | Объем гидравлического топливного бака | L | 600 |
|  | Режим управления |  | Ручное управление＋Дистанционное управление |
|  | Способ очистки бетонных труб |  | Водная/сухая очистка |

КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

| Режим управления стрелой | Ручная и беспроводная система управления |
| --- | --- |
| Способ выдвижения выносных опор | Спереди: Выдвижная опора X-типа, сзади: Выдвижная опора |
| Материал стрелы | Высокопрочная стальная пластина |
| Источник питания системы управления | Шасси с Блоком Питания |
| Рабочее напряжение | DC24V |
| Тип гидравлической системы | Открытого типа |
| Марка основного гидравлического насоса | PUSH |
| Рабочий объем главного гидравлического насоса | 190ml/r |
| Марка масляного насоса стрелы | PUSH |

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Поставщик обязан предоставить Покупателю, одновременно с передачей Товара, следующие сопроводительные документы:

- УПД.

- Акт приема-передачи.

- Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описания и руководство по эксплуатации).

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕСЁТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.