Автобетононасос ZOOMLION 57 метров на базе шасси SCANIA 8x4 Модель: ZLJ5442THBSF 57X-6RZ

Стоимость:

Срок поставки:

Отгрузка: г. Забайкальск

Глава 1 Основные технические параметры

| Модель |  |  | ZOOMLION 57X-6RZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Система насосов | Макс. объем подачи | м3/ч | 180 |
|  | Макс. давление подачи | МПа. | 8.8 |
|  | Номинальное рабочее давление | МПа. | 42 |
|  | Частота накачки | мин.-1 | 25 |
|  | Емкость бункера | Л | 550 |
|  | Высота заполнения |  | 1540 |
|  | Тип гидравлической системы |  | открытая система |
|  | Распределительный клапан |  | S valve |
|  | Бетонный цилиндр диаметр × ход | мм | Φ260mm×2100mm |
|  | Система охлаждения гидравлического масла |  | Воздушное |
|  | Рекомендуемая осадка конуса | см | 12~23 |
|  | Макс. размер заполнителя | мм | 40 |
| Размещение стрелы | Тип конструкции |  | 57X-6RZ |
|  | Высота подачи | м | 56,25 |
|  | Горизонтальное расстояние | м | 51,25 |
|  | Глубина подачи | м | 40.45 |
|  | Угол поворота |  | ±270° |
|  | Количество секций |  | 6 |
|  | Длина секции стрелы | мм | 11400/9020/8750/11250/7080/4750 |
|  | Угол складывания секций |  | 90°/180°/180°/240°/195°/120° |
|  | Диаметр трубы | мм | 125 |
|  | Длина шланга | мм | 3000 |
|  | Минимальная высота открывания стрелы | мм | 14960 |
|  | Пролет аутригеров (передний × задний × боковой) | мм | 9590×12850×10720 |
| Шасси и целая машина | Модель шасси |  | P450 8×4 |
|  | Колесная база | мм | 1990+4560+1350 |
|  | Мощность двигателя | КВ/(об/мин) | 300/1800 |
|  | Нормы выброса |  | EURO 6 |
|  | Вес | кг | 44000 |
| Прочие параметры | Режим смазки |  | Автоматическая смазка |
|  | Емкость масляного бака | л | 800 |
|  | Режим контроля |  | Ручной и дистанционный |
|  | Максимальное давление воды | МПа | 7 |
|  | Емкость водяного бака | л | 400 |
|  | Режим очистки труб |  | Водяная и сухая чистка |

Глава 2 Схема рабочего диапазона

Глава 3 Основная сборка

  - Основные компоненты

| SN | Название | Компания | Страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шасси | SCANIA | Швеция |
| 2 | Стрелы | ZOOMLION | Китай |
| 3 | Базовая конструкция и аутригер | ZOOMLION | Китай |
| 4 | Поворотный редуктор | WANHUI/ Brevini | Китай/Италия |
| 5 | Раздаточная коробка | JIE | Китай |

  - Конфигурация гидравлической системы

| SN | Название | Компания | Страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа гидравлических насосов | REXROTH/ZOOMLION | Germany/Китай |
| 2 | Гидравлический насос размещения стрелы | REXROTH/ZOOMLION | GermanyКитай |
| 3 | Гидравлический клапан | REXROTH/EATON/ PARKER/ATOS ect. | Germany / America / Italy |
| 4 | Мультиклапан размещения стрелы | HAWE | Germany |
| 5 | Балансировочный клапан | HAWE | Germany |
| 6 | Масляный фильтр | Mahle /MP | Germany / Italy |

  - Конфигурация электрической системы

| SN | Название | Компания | Страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер | IFM | Germany |
| 2 | Пульт управления | HBC | China |
| 3 | Экран и дисплей | IFM | Germany |
| 4 | Датчик | IFM | Germany |